Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра «Телекомунікації»

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни «Вбудовані системи»

на тему «Налаштування робочого середовища»

Львів 2021

Мета роботи:  Встановити необхідні пакети та налаштувати робоче середовище.

Інсталяція необхідних пакетів для Linux Ubuntu.

# Інсталяція AVR Toolchain

sudo apt-get install gcc-avr avr-libc avrdude

# Інсталяція VS Code

# Варіант №1

sudo apt update

sudo apt install snapd

sudo snap install --classic code

# Варіант №2

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > packages.microsoft.gpg

sudo install -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64,arm64,armhf signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" > /etc/apt/sources.list.d/vscode.list'

# Оновіть кеш пакунка та встановіть пакет, використовуючи:

sudo apt install apt-transport-https

sudo apt update

sudo apt install code  #or code-insiders

# Інсталяція додаткових розширень для VS Code

code --install-extension jkearins.action-buttons-ext

code --install-extension ms-vscode.cpptools

Інсталяція симулятора електронних схем SimulIDE https://www.simulide.com/p/home.html

sudo apt-get install simulide

#якщо симулятор не запускається, то потрібно встановити додаткові бібліотеки

sudo apt-get install libqt5core5a libqt5gui5 libqt5xml5 libqt5svg5 libqt5widgets5 libqt5concurrent5 libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libqt5script5 libelf1

Створюємо дерево каталогів проекту для Visual Studio Code (VScode) з такою структурою:

/test_blink

|__ Makefile

|__ main.c

|__ /.vscode

|__ c_cpp_properties.json

|__ tasks.json

|__ settings.json

(test_blink та .vscode є папками (каталогами))

Відкриваємо папку проекту у VSCode вибираємо в меню Terminal -> Run task… -> Build, якщо компіляція пройшла успішно, то у робочому каталозі появиться папка build в якій буде файл з розширенням *.hex (test_blink.hex).

Створюємо схему в симуляторі як показано на Рис 1., завантажуємо hex–файл (test_blink.hex) у модель мікроконтролера  Рис 2. та запускаємо моделювання. Після перекомпіляції проекту потрібно перезавантажити hex-файл.

| Рис 1. | Рис 2. |
| --- | --- |

Додаткове завдання.

Написати програму яка з періодом 1 секунда показує сигнал SOS ( . . . - - - . . .  ) на світлодіоді (моргає світлодіодом короткі і довгі імпульси).

Головний файл тестової програми  main.c

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#define LED_PIN PB5 // вбудований в Arduino nano світлодіод

int main(void)

{

DDRB |= 1 << LED_PIN;

while (1) {

PORTB |= 1 << LED_PIN;    // включити світлодіод

_delay_ms(100);           // затримка

PORTB &= ~(1 << LED_PIN); // виключити світлодіод

_delay_ms(400);

}

return 0;

}

Вміст файлу  c_cpp_properties.json

{

"configurations": [

{

"name": "vscode_avr_c_properties",

"includePath": [

"${workspaceFolder}/**",

"/usr/lib/avr/include"

],

"defines": [

"__AVR_ATmega328P__"

],

"cStandard": "c11",

"intelliSenseMode": "gcc-x64",

"compilerPath": "avr-gcc"

}

],

"version": 4

}

Вміст файлу  tasks.json

{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

"label": "Build",

"type": "shell",

"command": "make",

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": ["$gcc"]

]

},

{

"label": "Flash",

"type": "shell",

"args": ["flash"],

"command": "make",

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": ["$gcc"]

]

}

]

}

Вміст файлу  settings.json

{

"actionButtons": {

"defaultColor": "#FFFFFF",

"loadNpmCommands":false,

"reloadButton":"↻",

"commands": [

{

// Початкова папка терміналу ${workspaceFolder}

"cwd": "${workspaceFolder}",

"name": "♻️ Build Projekt",

"color": "yellow",

"singleInstance": true,

// Команда яка виконається при кліку на actionButton

"command": "make",

},

{

"cwd": "${workspaceFolder}",

"singleInstance": true,

"name": "🔼 Flash hex",

"color": "white",

"command": "make flash",

},

{

"name": "$(split-horizontal) Split editor",

"color": "orange",

"useVsCodeApi": true,

"command": "workbench.action.splitEditor"

}

]

},

"C_Cpp.errorSquiggles": "Disabled"

}

Вміст файлу  Makefile

# Назва проекту

PROJECT_NAME = test_blink

# Модель мікроконтролера

MCU = atmega328p

# Частота тактового генератора

F_CPU = 16000000UL

# Порт для програмування

UPLOAD_PORT=/dev/ttyUSB0

# Шридкість передачі даних [19200 -(nano atmega168p), 57600 -(nano atmega328p), 115200 -(uno)]

UPLOAD_PORT_BAUD=57600

# Sources files needed for building the application

#SRC = $(wildcard *.c)

SRC = main.c

SRC +=

# The headers files needed for building the application

INCLUDE = -I.

INCLUDE +=

#--------------------------------------------------------------

PROJECT_NAME := $(strip $(PROJECT_NAME))

THIS_DIR := $(dir $(abspath $(firstword $(MAKEFILE_LIST))))

#OBJS:=$(SRC: .c=.o)

OBJS:= $(addsuffix .o,$(basename $(SRC)))

OBJS:= $(addprefix build/,$(OBJS))

CC = avr-gcc

OBJCOPY = avr-objcopy

AVRDUDE = avrdude

AVRDUDE_CONF = /etc/avrdude.conf

TARGET_DIR = build

RM = rm -rf

CFLAGS =-Os

CFLAGS +=-Wall

CFLAGS +=-fpack-struct

CFLAGS +=-fshort-enums

CFLAGS +=-ffunction-sections

CFLAGS +=-fdata-sections

CFLAGS +=-std=gnu99

CFLAGS +=-funsigned-char

CFLAGS +=-funsigned-bitfields

.PHONY: all

all: $(TARGET_DIR) clean build/$(PROJECT_NAME).hex sizedummy

build/$(PROJECT_NAME).hex: build/$(PROJECT_NAME).elf

@echo Create exec file $@

@$(OBJCOPY) -O ihex -R .eeprom $< $@

@echo BUILD SUCCESS!

build/$(PROJECT_NAME).elf: $(OBJS)

@echo Building target: $@

@$(CC) -Os -mmcu=$(MCU) -o $@ $^

build/%.o: %.c

@echo Compile file: $<

@$(CC) $(CFLAGS) -mmcu=$(MCU) -DF_CPU=$(F_CPU) -o $@ -c $<

$(TARGET_DIR):

mkdir $(TARGET_DIR)

.PHONY: clean sizedummy

sizedummy:

@echo

@avr-size --format=avr --mcu=$(MCU) build/$(PROJECT_NAME).elf

flash:

@$(AVRDUDE) -C$(AVRDUDE_CONF) -F -v -p$(MCU) -carduino -P$(UPLOAD_PORT) -b$(UPLOAD_PORT_BAUD) -D -Uflash:w:build/$(PROJECT_NAME).hex:i

clean:

@$(RM) build/*.o build/$(PROJECT_NAME).elf build/$(PROJECT_NAME).hex